МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра ИТ-6 «Управление и моделирование систем»

УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ

«Основы цифровой обработки сигналов»

ПО КУРСАМ

«Проектирование операционных систем мультимедиа», «Основы теории управления» и «человеко-машинное взаимодействие»

Специальность 2202

Москва, 2002

УДК 519.5-519.8				Рекомендовано Ученым советом МГАПИ

в качестве учебного пособия.

Мельников А.О. Основы цифровой обработки сигналов. Учебное пособие по курсам «Проектирование операционных систем мультимедиа», «Основы теории управления» для вузов по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и по курсу «Человеко-машинное взаимодействие» по специальности «Программное обеспечение ВТ и АС». – М.:МГАПИ, 2002 – 62 с., ил.

В основу курса легли классические методы анализа и синтеза линейных дискретных систем. Изучение дисциплины начинается с элементарных определений дискретных сигналов и систем, далее последовательно изложены основные элементы  классической теории: Фурье-анализ, импульсная и частотная характеристики системы, преобразование Лапласа, его смысл и значение для описания динамики линейных непрерывных систем, понятие передаточной функции непрерывной системы, z-преобразование и его свойства, передаточная функция дискретной системы, метод полюсов и нулей.

Следующий за этим материал призван выработать у читателя систему комплексных знаний в области синтеза систем цифровой обработки сигналов. При этом упор делается на простые, доступные для реализации на ПК или цифровом сигнальном процессоре алгоритмы. В частности рассмотрены вопросы синтеза КИХ фильтров, БИХ фильтров, реализация алгоритма БПФ, приведены примеры программ на языках C. К сожалению остались незатронутыми вопросы синтеза оптимальных и адаптивных фильтров.

При написании этого пособия автор преследовал цель выработать у читателя простое и ясное представление о базовых понятиях классической теории цифровой обработки сигналов, что должно послужить прочной основой для дальнейшего изучения современной теории преобразования и обработки сигналов.

Автор не претендует на новизну обсуждаемых в пособии методов и абстракций, единственная цель данного пособия – избавить читателя от утомительного поиска необходимых на начальном этапе изучения этой дисциплины материалов.

С автором можно связаться по электронной почте estel@vocord.com.

Рецензенты:     д.т.н.,  профессор Музыкин С.Н.

к.т.н.,  доцент Хныкин А.П.

| ISBN 5-0868-0247-7 |  |  |  2002 А.О. Мельников Московская Государственная Академия Приборостроения и информатики. |
| --- | --- | --- | --- |
| Л | 2103000000 |  |  |
|  | ЛР020418-97 |  |  |

Содержание

| Вместо введения |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундамент анализа систем |  |  | 7 |
| Дискретные сигналы и системы |  |  | 10 |
|  | ### Линейные стационарные системы |  | 10 |
|  | ### Устойчивость и физическая реализуемость |  | 11 |
|  | Представление дискретных сигналов и систем в частотной области |  | 12 |
|  | ### Дискретизация сигналов с непрерывным временем |  | 15 |
| Z-преобразование |  |  | 16 |
| Обратное Z-преобразование |  |  | 18 |
|  | Свойства Z-преобразования |  | 18 |
| Дискретное образование Фурье |  |  | 21 |
| Вычисление дискретного преобразования Фурье |  |  | 24 |
|  | ### Алгоритм БПФ с прореживанием по времени |  | 25 |
|  | ### Вычисления с замещением |  | 27 |
| Теория и расчет цифровых фильтров с импульсными характеристиками конечной длины |  |  | 32 |
|  | ### Метод взвешивания |  | 32 |
|  |  | ### Прямоугольное окно | 34 |
|  |  | ### Обобщенное окно Хэмминга | 34 |
|  |  | ### Окно Кайзера | 37 |
|  | #### Метод частотной выборки |  | 38 |
|  |  | ### Решение задачи оптимизации | 40 |
|  |  | ### Два вида частотных выборок | 42 |
|  | Примеры использования фильтров. Спектральный анализ в одной точке z-плоскости. |  | 43 |
|  | ### Алгоритм Блюстейна |  | 44 |
| Теория и аппроксимация цифровых фильтров с бесконечными импульсными характеристиками |  |  | 45 |
|  |  | ### Квадрат амплитудной характеристики | 46 |
|  |  | ### Фазовая характеристика | 46 |
|  |  | ### Характеристика групповой задержки | 47 |
|  | ### Методы расчета коэффициентов БИХ-фильтра |  | 47 |
|  | Расчет цифровых фильтров по фильтрам непрерывного времени |  | 47 |
|  |  | Метод инвариантного преобразования импульсной характеристики | 49 |
|  |  | Билинейное z-преобразование | 51 |
|  |  | Согласованное z-преобразование | 52 |
|  | Методы расчета аналоговых фильтров нижних частот |  | 52 |
|  |  | ### Фильтры Баттерворта | 53 |
|  |  | ### Фильтры Бесселя | 53 |
|  |  | ### Фильтры Чебышева | 54 |
|  |  | ### Эллиптические фильтры | 57 |
| Список источников |  |  | 59 |

##### Посвящается

Казенной Наталье Евгеньевне

# Вместо введения

Сразу подчеркну, что пособие это адресовано в первую очередь студентам соответствующих специальностей, но может быть использовано и как справочное руководство для инженеров.

В этой части пособия я хочу ответить на один вопрос, которому непременно приходится уделять внимание на протяжении всего курса чтения лекций. Звучит он обычно так: «А зачем вообще мне это нужно?». Мне кажется, я могу ответить на этот вопрос. За последние несколько лет область информационных технологий развивалась столь стремительно, что трудно выделить какую либо одну дисциплину или направление, гарантирующее будущему специалисту интересную высокооплачиваемую работу в стабильном секторе рынка. К тому же выбор рода занятий для большинства людей является больше личностным чем объективным. Однако, есть в этом непрерывном хаосе смены технологий, направлений, требований и т.п. некоторые общие веяния. Именно «веяния», потому что не дают они конкретных рецептов решения задач, а лишь указывают новые пути развития, соединяя воедино несколько предыдущих технологий. Попытаюсь объяснить это на примере термина «цифровая обработка сигналов». Предположим, вы хотите сделать простейший приемник радиосигнала. Очень многим известно, что помимо антенны (да простят меня люди, родившиеся с паяльником в руках, за столь упрощенное изложение) в этом приборе должен присутствовать колебательный контур, который «отзывается» только на определенный диапазон частот. Для того, чтобы уметь настраивать контур, мы должны знать, какие из его параметров за что отвечают. Вполне естественно в этом случае построить математическую модель, используя которую, можно собрать, в конце концов, этот приемник из нескольких радиодеталей. Как просто было составить дифференциальное уравнение контура, но как тяжело было наматывать 250 витков тонкого и хрупкого провода на ферритовый сердечник! А если система будет более сложной? Любое проявление вашей фантазии на бумаге непременно наткнется на жесткие законы окружающего вас мира. Вся беда в том, что математическую модель в том или ином виде нам приходится разрабатывать всегда (исключая редкие эмпирические методы), а вот проверить результаты мы можем только или реализовав модель физически, или с помощью симуляции на компьютере.

С появлением специализированных цифровых сигнальных процессоров (ЦСП,DSP) ситуация резко изменилась. Физически ЦСП представляет собой обычно однокристальную ЭВМ, содержащую разнообразные электрические интерфейсы для сбора исходных данных (в аналоговом и цифровом виде) и выдачи результирующих сигналов. Набор команд этого процессора специально рассчитан на реализацию наиболее распространенных алгоритмов. Но отличие его от аналогичных устройств заключается в том, что он как раз и позволяет вам полностью (условно) избавиться от паяльника и осциллографа и выпустить свою фантазию на волю. ЦСП получает на входе аналоговый сигнал (например, с той же антенны) и затем «изображает из себя» любое устройство, которое вы можете описать с помощью некоторой математической модели. На выходе сигнал опять преобразуется в аналоговую форму – и вот вам реальная замена любого электронного модуля, который раньше вам бы пришлось собирать и отлаживать вручную. Можно долго рассуждать о пользе такого подхода, о том как можно превратить одно устройство в другое путем замены только микрокода для ЦСП и о скорости выхода на рынок с подобными решениями, если вы все еще не верите в то что это направление является истинным «веянием» просто загляните под крышку своего мобильного телефона или попытайтесь понять почему внутри вашего самого навороченного модема стоит всего одна микросхема, на которой проглядываются фирменные метки гигантов DSP индустрии НПП «Модуль», «Analog Devices», «Texas Instruments», «Motorola».

Если вы молодой специалист, ощущающий в себе тягу к математическим изыскам, еще не определившийся с выбором сферы деятельности, настоятельно рекомендую вам изучить данное пособие, а лучше и весь список прилагаемой литературы.

Для тех, кто не любит долго читать, рекомендую приобрести инструментарий для разработки DSP приложений или скачать ограниченную бесплатную версию на сайте производителя. Вот далеко не полный список ресурсов интернета, посвященный DSP: www.ti.com, www.analog.com, www.motorola.com, www.scanti.ru, www.dspguru.com, www.mesi.net, www.gaoresearch.com.

Несмотря на то, что данное пособие не является  в полной мере авторским трудом, как было указано в аннотации, на него все же было потрачено много как моих личных усилий, так и усилий помогавших мне людей. Прежде всего, хочу поблагодарить весь коллектив кафедры «ИТ-6», без постоянной поддержки со стороны которых я бы не написал ни строчки, мою семью, родителей, сестру за понимание, самого дорогого мне человека Казенную Наталью, самых близких друзей Мачульского К.Ю., Рачуна Р.А. и Обозянского В.В. за поддержку в минуты отчаяния, весь коллектив фирмы «Вокорд Телеком» за терпение, а также ЗАО «А.С.К.» в лице ее генерального директора Хрущева А.В. и авиационного директора Хрущева Л.В. за ценные замечания и поддержку. Отдельную благодарность хочу выразить сотрудникам Северо - Западного ОБОП города Москвы.

Мельников Алексей

13 Апреля 2002 г.

# Фундамент анализа систем

Если вы свободно оперируете понятиями «скалярное произведение функций», «преобразование Фурье», «преобразование Лапласа», то чтение данного параграфа стоит пропустить. Если же нет, то это как раз самый подходящий случай изучить эти фундаментальные понятия. Прежде всего под сигналом будем понимать функцию. Обычно это будет функция времени, и время мы будем считать пока непрерывным. Очень часто сигналы требуется сравнить друг с другом. Обычно нет смысла сравнивать сигналы поточечно по амплитуде – это вряд ли позволит ответить на вопрос, похож ли принятый сигнал на тот который мы ждем. Пусть, например, у нас есть два сигнала – просто синусоида и синусоида с добавленной к ней постоянной составляющей. Если предположить, что постоянная составляющая достаточно велика, то при поточечном сравнении амплитуд окажется что сигналы сильно различны. Однако на самом деле оба этих сигнала могут быть синусоидами одинаковой амплитуды и частоты! Для того чтобы «правильно» сравнивать сигналы удобно воспользоваться векторной абстракцией. У вектора есть направление и модуль. Как бы далеко не находились два одинаковых вектора, мы всегда можем их сравнить по модулю и направлению. Самым удобным в этом случае является использование скалярного произведения векторов, которое по определению равно произведению модуля одного вектора на модуль другого и на косинус угла между ними. Определить его очень легко: для этого нужно просуммировать все произведения соответствующих координат обоих векторов. Таким образом, скалярное произведение есть мера сонаправленности (схожести) векторов.

С другой стороны, любой вектор есть не более чем набор чисел. Если любую функцию мы можем представить бесконечным количеством ее значений, то функция также есть вектор, а стало быть, мы можем подсчитать скалярное произведение между двумя функциями:

| p=−∞∞f1(t)f2(t)dt | (1.1) |
| --- | --- |

Впервые такое представление о функциях ввел итальянский математик Вольтерра. Таким образом, скалярное произведение двух функций есть мера их «похожести».

Теперь перейдем к преобразованиям сигналов (функций). Для преобразования будем использовать понятие оператора, или, что то же самое, ориентированную систему.

| y(t)=S[x(t)] | (1.2) |
| --- | --- |

Здесь x(t) – есть независимый входной сигнал, а y(t) – выходной результат преобразования S. Если преобразование S является линейным (понятие линейной системы подробно обсуждается далее в этом пособии), то практически все сигналы, проходя через нее, будут как-то менять свою форму. Но есть одно исключение – функция ejω t=cos(ωt)+jsin(ωt) - комплексная экспонента. Эта функция, проходя сквозь линейную систему S, не меняет свою форму, а меняет только амплитуду и фазу. Если трактовать эту функцию как вектор, то она называется собственным вектором преобразования S.

Ввиду такой особенности этой функции было бы удобным все функции, проходящие сквозь линейную систему, рассматривать как совокупность таких комплексных экспонент.

Как же разложить наш произвольный сигнал на набор комплексных экспонент? Ответ прост: надо воспользоваться скалярным произведением. Если взять набор комплексных экспонент с единичной амплитудой и разными частотами, то скалярное произведение кождой из них на наш сигнал как раз и даст меру присутствия комплексной экспоненты такой частоты в нашем сигнале:

| X(ω)=−∞∞x(t)e−jω tdt | (1.3) |
| --- | --- |

Формула (1.3) задает прямое преобразование Фурье. Так как каждая комплексная экспонента, проходя через линейную систему, изменяется только по амплитуде и фазе, то мы можем получить амплитуду и фазу для каждой частотной составляющей выходного сигнала путем простого умножения:

| Y(ω)=HωX(ω), | (1.4) |
| --- | --- |

где H(ω) - частотная характеристика системы, определяющая, как изменяется по амплитуде и по фазе комплексная экспонента заданной частоты.

Существует также и обратное преобразование Фурье. Оно задается формулой:

| x(t)=12π−∞∞X(ω)ejwtdω | (1.5) |
| --- | --- |

Попробуйте самостоятельно ответить на вопрос: какую смысловую нагрузку несет в себе знак минус в степени экспоненты в прямом преобразовании Фурье и почему его нет в обратном?

Каждой линейной системе S соответствует некоторое линейное дифференциальное уравнение. Известно, что общее решение любого линейного уравнения есть взвешенная сумма функций est, где s=a+bj - некоторое комплексное число, являющееся корнем характеристического уравнения для этого дифференциального уравнения. По этой причине, при изучении системы с помощью дифференциального уравнения было бы удобным представить входной сигнал и выходной сигнал (решение уравнения) в виде суммы функций est. Т.е. необходимо наши сигналы-векторы вновь разложить по некоторому базису функций-векторов, на этот раз зависящих от переменной s. Такое разложение носит имя прямого преобразования Лапласа:

| X(s)=−∞∞x(t)e−stdt | (1.6) |
| --- | --- |

Ему соответствует обратное преобразование:

| x(t)=12π−∞∞X(s)estdt | (1.7) |
| --- | --- |

Преобразование Лапласа также называют переходом в область изображений. В этой области операция дифференцирования заменяется умножением на s, а интегрирование – делением на s. Поэтому соотношение (1.4) можно обобщить:

| Y(s)=H(s)X(s), | (1.8) |
| --- | --- |

где функция H(s) называется передаточной функцией системы S. Такое представление линейной системы, как мы увидим позже, позволяет упростить решение большинства задач обработки сигналов.

Таковы замечательные свойства комплексной экспоненты относительно линейных преобразований. Ключевыми моментами здесь являются: представление функции как вектора, использование скалярного произведения для перехода к новым системам координат, использование специфических свойств комплексной экспоненты. Все это вместе и ничего больше составляет фундамент анализа линейных систем. А теперь перейдем к основам цифровой обработки сигналов.

# Дискретные сигналы и системы.

Сигнал может быть определен как функция, переносящая информацию о состоянии или поведении физической системы. Математически сигналы представляются в виде функции одной или более независимых переменных. Независимая переменная в математическом представлении сигнала может быть как непрерывной, так и дискретной. Сигналы в непрерывном времени определяются на континууме моментов времени и, следовательно, представляются как функции от непрерывной переменной. Дискретные сигналы определяются в дискретные моменты времени и представляются последовательностями чисел.

Сигналы в непрерывном времени и с непрерывным диапазоном амплитуд называются аналоговыми.

Цифровые сигналы – сигналы, у которых дискретны и время, и амплитуда.

Если сигнал обладает дискретным аргументом, но непрерывными значениями, то такой сигнал называется дискретным. Дискретный сигнал формально может быть представлен в виде последовательности

| x=xn, −∞<n<∞ | (1.9) |
| --- | --- |

Некоторые примеры последовательностей играют важную роль при дискретной обработке сигналов.

Единичный импульс:

| δn=0, n≠0 | (1.10) |
| --- | --- |

Ступенчатая последовательность:

| un=1, n≥0 | (1.11) |
| --- | --- |

Нетрудно заметить, что

| un=k=−∞nδk | (1.12) |
| --- | --- |

и

| δn=un−un−1 | (1.13) |
| --- | --- |

## Линейные стационарные системы

В теории цифровой обработки сигналов (ЦОС) система определяется как однозначное преобразование или оператор, отображающий входную последовательность xn в выходную yn, что математически записывается в виде

| yn=Txn. | (1.14) |
| --- | --- |

Классы дискретных систем определяются путем наложения ограничений на преобразование T. Класс линейных систем определяется принципом суперпозиции. Если y1n и y2n - отклики на x1n и x2n соответственно, то система линейна тогда и только тогда, когда

| Tax1n+bx2n=aTx1n+bTx2n=ay1n+by2n | (1.15) |
| --- | --- |

Пусть hkn- отклик системы на δn−k единичный импульс в момент n=k. Тогда для линейной системы можно записать

| yn=k=−∞∞xkTδn−k=k=−∞∞xkhkn. | (1.16) |
| --- | --- |

Класс стационарных систем характеризуется следующим свойством: если yn - отклик на xn, то yn−k будет откликом на xn−k, где k- положительное или отрицательное целое число. Для стационарной системы можем записать

| yn=k=−∞∞xkhn−k. | (1.17) |
| --- | --- |

Значит, любая линейная стационарная система полностью характеризуется импульсной характеристикой hn. Выражение (1.17) обычно называют сверткой. Заменой переменной в (1.17) получим другое выражение

| yn=k=−∞∞hkxn−k=hn∗xk | (1.18) |
| --- | --- |

Поэтому порядок, в котором две последовательности входят в свертку, не важен. Другими словами, линейная стационарная система с входом xn и импульсной характеристикой hn будет иметь тот же выход, что и линейная стационарная система с входом hn и импульсной характеристикой xn.

## Устойчивость и физическая реализуемость

Устойчивой системой назовем систему, в которой каждый ограниченный входной сигнал создает ограниченный выходной сигнал. Линейная стационарная система устойчива тогда и только тогда, когда

| S=k=−∞∞hk<∞ | (1.19) |
| --- | --- |

Физически реализуемая система – это система, у которой изменения на выходе не опережают изменения на входе, т.е. в физически реализуемой системе, если x1n=x2n, n<n0, то y1n=y2n, n<n0. Линейная стационарная система физически реализуема тогда и только тогда, когда ее импульсная характеристика равна 0 при n<0.

## Представление дискретных сигналов и систем в частотной области.

В установившемся состоянии  отклик линейной стационарной системы на синусоидальный сигнал является синусоидой той же частоты с амплитудой и фазой, определяемыми системой.

Чтобы убедиться в справедливости этого для дискретных систем, предположим, что входная последовательность является комплексной экспонентой круговой частоты ω, xn=eiwn.

Тогда получим выходной сигнал:

| yn=k=−∞∞hkeiωn−k=eiwnk=−∞∞hke−iωk | (1.20) |
| --- | --- |

Если ввести

| Heiw=k=−∞∞hke−iωk, | (1.21) |
| --- | --- |

то можно записать

| yn=Heiweiwn | (1.22) |
| --- | --- |

Отсюда видно, что Heiw описывает изменение комплексной экспоненты как функции частоты ω. Величина Heiw называется частотной характеристикой системы.

Поскольку синусоиду можно представить как линейную комбинацию комплексных экспонент, то частотная характеристика также выражает отклик на синусоидальный сигнал. А именно, рассмотрим

| xn=Acosω0n+ϕ=A2eiω0n+A2e−iϕe−iω0n | (1.23) |
| --- | --- |

Из (1.22) отклик на A2eiϕeiω0n равен y1n=Heiω0⋅A2eiϕeiω0n. Если hn действительная функция, то отклик на A2e−iϕe−iω0n является комплексно-сопряженным откликом на A2eiϕe−iω0n. Поэтому результирующий отклик равен

| yn=A2Heiω0eiϕeiω0n+He−iω0e−iϕe−iω0n | (1.24) |
| --- | --- |

или

| yn=AHeiω0cosω0n+ϕ+θ, | (1.25) |
| --- | --- |

где θ=argHeiω0 - значение фазочастотной характеристики.

Частотная характеристика Hejw является непрерывной функцией частоты. Кроме того, это периодическая функция частоты с периодом 2π. Это свойство следует непосредственно из (1.22), так как eiω+2πk=eiωk. То, что частотная характеристика имеет одинаковые значения на частотах ω и ω+2π, означает, что система реагирует одинаково на комплексные экспоненты этих двух частот. Такое поведение понятно, так как эти две экспоненциальные последовательности совпадают друг с другом.

Поскольку Heiω - периодическая функция частоты, она может быть представлена в виде ряда Фурье. Фактически (1.22) и представляет Heiω в виде ряда Фурье, в котором коэффициентами Фурье являются значения импульсной характеристики hn. Отсюда следует, что hn могут быть определены через Heiω как коэффициенты Фурье периодической функции, т.е.

| hn=12π−ππHeiωeiωndω, | (1.26) |
| --- | --- |

где

| Heiω=n=−∞∞hne−iωn. | (1.27) |
| --- | --- |

Таким образом, (1.26) и (1.27) являются парой преобразований Фурье для последовательности hn, где (1.27) играет роль прямого, а (1.26) обратного преобразования Фурье. Такое представление существенно только тогда, когда (1.27) сходится.

Для произвольной последовательности xn определим преобразование Фурье соотношением:

| xeiω=n=−∞∞xne−iωn, | (1.28) |
| --- | --- |

а обратное преобразование Фурье соотношением:

| xn=12π−ππxeiωeiωndω. | (1.29) |
| --- | --- |

Ряды (1.28) не всегда сходятся. Имеются различные определения и интерпретации сходимости преобразования Фурье. Если xn абсолютно суммируема, т.е. если n=−∞∞xn<∞, то ряд называется абсолютно сходящимся и сходится равномерно к непрерывной функции ω.

Если рассматривать (1.29) как суперпозицию комплексных экспонент бесконечно малой амплитуды, то отклик на xn является суперпозицией откликов на каждую экспоненту, входящую в представление сигнала xn. Так как отклик на каждую комплексную экспоненту получается умножением на Heiω, то

| yn=12π−ππHeiωxeiωeiωndω. | (1.30) |
| --- | --- |

Поэтому преобразование Фурье выходного сигнала равно

| Yeiω=HeiωXeiω. | (1.31) |
| --- | --- |

Этот результат имеет свой аналог в теории линейных систем с непрерывным временем и может быть получен более строгим образом путем применения преобразования Фурье к свертке

| yn=k=−∞∞hn−kxk. | (1.32) |
| --- | --- |

Пример. Идеальный фильтр нижних частот с дискретным временем

| Рис. 1.1. | имеет частотную характеристику Heiω, вид которой изображен на рисунке Рис. 1.1. Heiω=1, ω≤ωcp |
| --- | --- |

Так как Heiω является периодической функцией, то это соотношение определяет частотную характеристику для всех ω.

Такая система удаляет из входного сигнала все компоненты в диапазоне частот ωcp<ω≤π.

Импульсная характеристика hn определяется следующим образом:

| hn=12π−ωcpωcpeiwndω=sinωcpnπn | (1.33) |
| --- | --- |

Идеальный фильтр нижних частот является примером системы, которая очень эффективно описывается в частотной области. Легко видеть, что эта система полностью удаляет из входного сигнала компоненты с частотой выше частоты среза ωcp. Ясно, что идеальный фильтр нижних частот не является физически реализуемой системой.

## Дискретизация сигналов с непрерывным временем

Часто дискретные сигналы получаются из аналоговых сигналов с помощью периодической дискретизации.

Рассмотрим аналоговый сигнал xat, имеющий представление Фурье:

| xat=12π−∞∞XaiΩeiΩtdΩ | (1.34) |
| --- | --- |

| XaiΩ=−∞∞xate−iΩtdt | (1.35) |
| --- | --- |

Говорят, что последовательность xn со значениями xn=xanT получена из xat периодической дискретизацией, а T называется периодом дискретизации. Чтобы определить в каком смысле xn представляет исходный сигнал xat с Xeiω  преобразованием Фурье последовательности xn.

| xn=xanT=12π−∞∞XniΩeiΩnTdΩ | (1.36) |
| --- | --- |

Преобразование Фурье в дискретном времени также дает представление

| xn=12π−ππXeiωeiωndω | (1.37) |
| --- | --- |

Путем замены (1.36) на сумму интегралов по интервалам длиной 2πT можно получить:(3.1)

| Xeiω=1Tr=−∞∞XaiωT+i2πrT | (1.38) |
| --- | --- |

| XeiΩT=1Tr=−∞∞XaiΩ+i2πrT | (1.39) |
| --- | --- |

Из соотношений (1.38) и (1.31) становится совершенно ясной связь между преобразованием Фурье в непрерывном времени и преобразованием Фурье последовательности, полученной посредством дискретизации.

Если период дискретизации слишком велик, сдвинутые варианты спектра XaiωT перекрываются. В этом случае верхние частоты Xa(iω) отражаются в более низкие частоты Xeiω.

| На нижнем рисунке спектральные свойства исходного сигнала тиражированы бесконечное число раз, поэтому можно ожидать, что xat может быть восстановлено по выборкам xanT при помощи подходящей интерполяционной формулы. Отсюда ясно, что наименьшая частота дискретизации должна удовлетворять неравенству Ωн≥Ω0∗2. Эта частота дискретизации часто называется частотой Найквиста. | Рис. 1.2. |
| --- | --- |

# Z-преобразование

В теории систем с непрерывным временем преобразование Лапласа может рассматриваться как обобщение преобразования Фурье. Подобным образом можно обобщить преобразование Фурье для дискретных сигналов и систем на основе z-преобразования.

Z-преобразование используется при анализе дискретных линейных стационарных систем. Прямое z-преобразование

| xz=n=−∞∞xnz−n | (1.40) |
| --- | --- |

где z-комплексная переменная (сравнить с преобразованием Фурье Xeiω=n=−∞∞xne−iωn).

Представив z в полярных координатах z=reiω, получаем

| Xreiω=n=−∞∞xnr−neiωn | (1.41) |
| --- | --- |

Поэтому z-преобразование можно интерпретировать как преобразование Фурье последовательности x(n), умноженное на экспоненциальную последовательность.

Z-преобразование сходится не для всех последовательностей и не для всех z. Для любой последовательности множество тех значений z, для которых z-преобразование сходится, называется областью сходимости.

Важный класс z-преобразований представляют преобразованияXz, являющиеся рациональными функциями, т.е. отношениями полиномов от z. При этом корни числителя называют нулями, а корни знаменателя – полюсами. Область сходимости z-преобразования ограничена полюсами.

Пример. Рассмотрим последовательность xn=anun (un−«ступенька»). Ее z-преобразование задается рядом Xz=n=−∞∞anunz−n=n=0∞az−1n, который сходится к Xz=11−az−1 для z>a, имеет нуль в точке z=0 и полюс в точке z=a.

| Рис. 1.3. | Можно показать, что для правосторонней последовательности (x(n)=0, ∇n<n1) областью сходимости является внешняя область круга. Для левосторонней последовательности областью сходимости является внутренность круга. |
| --- | --- |

# Обратное z-преобразование

Соотношение для обратного z-преобразования можно вывести, используя теорему Коши. Согласно этой теореме:

| 12πiczk−1dz=1, k=0, | (1.42) |
| --- | --- |

Т.к. Xz=n=−∞∞xnz−n, умножая обе части на zk−1 и беря интеграл по контуру, окружающему начало координат 12πicXzzk−1dz=12πicn=−∞∞xnz−n+k−1dz, меняя порядок интегрирования и суммирования в правой части: 12πicXzzk−1dz=n=−∞∞xn12πicz−n+k−1dz, откуда, применяя теорему Коши: xn=12πicXzzn−1dz (вычисляется с помощью теории вычетов или разложением на элементарные дроби с последующим нахождением обратных z-преобразований для этих более простых составляющих).

## Свойства z-преобразования

Линейность: если ξxn=Xz и ξyn=Yz, то ξaxn+byn=aXz+bYz, где область сходимости равна, по крайней мере, пересечению областей сходимости Xz и Yz.

Сдвиг: если ξxn=Xz, то ξxn+n0=zn0Xz.

Умножение на экспоненциальную последовательность: ξanxn=Xa−1z.

Дифференцирование: ξnxn=−zdXzdz.

Свертка последовательностей: если wn - свертка двух последовательностей xn и yn, то z-преобразование wn равно произведению z-преобразований xn и yn, т.е. если wn=k=−∞∞xkyn−k, то Wz=XzYz.

Теорема о комплексной свертке. В непрерывном случае свертка временных функций приводит к произведению преобразований Фурье и, аналогично, свертка преобразований Фурье получается из произведения временных функций.

В случае последовательностей и z-преобразований нельзя ожидать такого соотношения из-за того, что последовательности дискретны, а их z-преобразования непрерывны. Однако можно вывести похожее соотношение: если ωn=xnyn, то Wz=12πic2XυYzυυ−1dυ.

Соотношение Парсеваля. Известно соотношение Парсеваля для преобразования Фурье. Обобщение этого соотношения на z-преобразование следует из теоремы о комплексной свертке. В частности, мы рассмотрим две комплексные последовательности xn и yn. Тогда соотношение Парсеваля утверждает, что

| n=−∞∞xnyn=12πicXυY1υυ−1dυ. | (1.43) |
| --- | --- |

Контур интегрирования выбирается в пересечении областей сходимости Xυ и Y1υ.

Передаточная функция. В частотной области соотношение входным и выходным сигналами получается простым умножением преобразования Фурье входного сигнала на преобразование Фурье импульсной характеристики.

Более общим образом можно описать линейные стационарные системы с помощью z-преобразования импульсной характеристики.

| Yz=XzH(z). | (1.44) |
| --- | --- |

Часто z-преобразование импульсной характеристики называется передаточной или системной функцией. Передаточная функция на единичной окружности (т.е. при z=1) является частотной характеристикой системы.

Если область сходимости передаточной функции включает единичную окружность, то система устойчива и наоборот.

Если систему можно описать линейным разностным уравнением с постоянными коэффициентами, то ее передаточная функция является отношением полиномов.

| H(z)=r=0Mbrz−rk=0Nak=Ar=1M1−Crz−1k=1N1−dkz−1 | (1.45) |
| --- | --- |

Следовательно, с точностью до скалярного множителя А передаточная функция может быть полностью описана картиной полюсов и нулей в z-плоскости.

Соотношение (1.45) не содержит указаний об области сходимости передаточной функции. Это находится в соответствии с тем фактом, что разностное уравнение неоднозначно определяет импульсную характеристику линейной стационарной системы. Для данного отношения полиномов различные способы выбора области сходимости приведут к различным импульсным характеристикам, но они все будут удовлетворять одному и тому же разностному уравнению. Если предположить, что система устойчива, то нужно выбрать кольцевую область, включающую единичную окружность.

z-преобразования некоторых функций

| Функция времени | Преобразование Лапласа | z-преобразование |
| --- | --- | --- |
| δt (штырек) | 1 | 1 |
| δt−nτr | e−nτrs | z−n |
| n=0∞δt−nτr | 11−e−τrs | zz−1 |
| ut (ступенька) | 1s | zz−1 |
| t | 1s2 | τrzz−12 |
| t22 | 1s3 | 12τrz(z+1)(z−1)2 |
| e−at | 1s+a | zz−e−aτr |
| sinat | as2+a2 | zsinaτrz2−2zcosaτr+1 |

# Дискретное преобразование Фурье

Дискретное преобразование Фурье есть частный вид преобразования Фурье, когда последовательность имеет конечную длительность.

Рассмотрим сначала ряды Фурье периодических последовательностей. Пусть xn=xn+kN. Такие последовательности не могут быть представлены z-преобразованием, так как не существует ни одного значения z, для которого бы сходилось z-преобразование такой последовательности. Однако можно представить xn рядом Фурье, т.е. суммой комплексных экспонент с частотами, кратными основной частоте 2πN периодической последовательности. В противоположность рядам Фурье непрерывных периодических функций имеется только N различных комплексных экспонент с периодом, равным целой части основного периода N. Это является следствием того, что комплексная экспонента ekn=ei2πNnk периодична по k с периодом N, т.е. e0(n)=eN(n), e1(n)=eN+1(n) и т.д., следовательно, множество N комплексных экспонент с k=0,1,2…N-1 определяет все различные комплексные экспоненты с частотами, кратными 2πN. Поэтому представление периодической последовательности xn в виде ряда Фурье содержит только N этих комплексных экспонент и, следовательно, имеет вид

| xn=1Nk=0N−1Xkei2πNnk. | (1.46) |
| --- | --- |

Коэффициенты Xk в (1.46) получаются из соотношения

| Xk=n=0N−1xne−i2πNnk | (1.47) |
| --- | --- |

Выражения (1.46) и (1.47) могут рассматриваться как пара преобразований Фурье. Введем обозначениеWN=e−i2πN. Тогда ДРФ (дискретный ряд Фурье) пары представляются в виде:

| Xk=n=0N−1xnWNkn | (1.48) |
| --- | --- |

| xn=1Nk=0N−1XkWN−kn | (1.49) |
| --- | --- |

Xk можно интерпретировать как равноудаленные по углу выборки z-преобразования одного периода xn, взятые на единичной окружности.

Теперь перейдем к рассмотрению последовательностей конечной длины. Преобразование последовательности конечной длины будем называть дискретным преобразованием Фурье.

Мы можем представить последовательность конечной длины N-периодической последовательностью периода N, один период которой совпадает с данной последовательностью. В этом случае исходная последовательность имеет такое же ДРФ представление, что и периодическая последовательность. Т.е. xn=xn mod N=xnN. Последовательность конечной длины xn получается из xn выделением одного периода, т.е. xn=xnRNx, где RNn=1, 0≤n≤N−1. То же самое можно записать и для выражений в частотной области: Xk=XkN; Xk=XkRNk.

Тогда

| Xk=n=0N−1xnWNkn,0≤k≤N−1 xk=1Nk=0N−1XkWN−kn,0≤n≤N−1 | (1.50) |
| --- | --- |

Пара соотношений, определяемая преобразованиями (1.50) будет называться дискретным преобразованием Фурье. Отметим, что ДРФ последовательности конечной длины соответствует равноудаленным выборкам из z-преобразования на единичной окружности. Нужно подчеркнуть, что различие между последовательностью конечной длины и периодической последовательностью длины N невелико в том смысле, что обе они определяются N значениями и поэтому различия между (1.48) и (1.50) не столь велики.

Дискретное преобразование Фурье обладает свойством линейности.

Ранее было показано, что умножение коэффициентов ДРФ двух последовательностей соответствует периодической свертке этих последовательностей. Рассмотрим последовательности x1(n) и x2n конечной длительности N с ДПФ X1k и X2k, и определим последовательность x3n, для которой коэффициенты ДПФ равны X1kX2k.

| x3n=m=0N−1xmx2n−mRNn= m=0N−1x1mNx2n−mNRNn | (1.51) |
| --- | --- |

Выражение (1.51) отличается от линейной свертки x1(n) и x2n. Для линейной свертки основные операции включают умножение x1(n) на обращенную во времени и линейно сдвинутую копию x2n, а также суммирование значений произведений. Чтобы получить  значение свертки, эти последовательности сдвигаются по отношению друг к другу. В противоположность этому для свертки по (1.51) следует представить, что одна из последовательностей расположена на поверхности цилиндра в N равноудаленных точках. Вторая последовательность обращается во времени и также располагается на поверхности цилиндра в N точках. Если вообразить, что один цилиндр помещен внутрь другого, то тогда значение свертки может быть получено путем умножения значений на одном цилиндре на соответствующие значения на другом цилиндре и суммирования полученных произведений. Такая свертка часто называется круговой.

В большинстве случаев нас интересует линейная свертка двух последовательностей. Рассмотрим сначала две N-точечные последовательности x1n и x2n, и обозначим x3n их линейную свертку, т.е.x3n=m=0N−1x1mx2n−m. Непосредственно проверяется, что x3n имеет длину 2N-1, т.е. она может иметь самое большое 2N-1 ненулевых точек. Если она вычисляется после умножения дискретных преобразований Фурье x1n и x2n, тогда каждое из этих преобразований Фурье X1k и X2k должно вычисляться на основе 2N-1 точек.

Поэтому, если определить

| X1k=n=02N−2x1nW2N−1nk; X2k=n=02N−2x2nW2N−1nk x3n=12N−1k=02N−2X1kX2kW2N−1−nkR2N−1n, | (1.52) |
| --- | --- |

то x3n будет линейной сверткой x1n и x2n.

# Вычисление дискретного преобразования Фурье

Итак, будем искать способы вычисления выражений WN=e−i2πN; Xk=n=0N−1xnWNkn. Обратное преобразование Фурье для дискретного сигнала для дискретного сигнала:xn=1Nk=0N−1XkWN−kn. В этих выражениях как xn так и Xk могут быть комплексными. Выражения для прямого и обратного преобразований отличаются только знаком экспоненты и скалярным коэффициентом 1N. Поэтому рассуждения касающиеся вычислительных процедур применимы к обоим выражениям.

Так как xn может быть комплексным, то можно записать

| XK=n=0N−1 +jRexnImWNkn+ImxnReWNkn, k=0,1,...N−1 | (1.53) |
| --- | --- |

Отсюда видно, что для каждого значения k при непосредственном вычислении xk требуется 4N умножений и (4N-2) сложений действительных чисел. Так как Xk должно вычисляться для N различных значений K, непосредственное вычисление дискретного преобразования Фурье последовательности xn требует 4N2 умножений и N4N−2 сложений действительных чисел.

Так как количество вычислений, а следовательно, и время вычислений приблизительно пропорционально N2, то ясно, что при прямом методе необходимое число арифметических операций становится очень большим.

Большинство подходов к улучшению эффективности вычисления ДПФ использует следующие свойства величин WNkn.

- WNk(N−n)=WNkn (комплексно сопряжены)

- WNkn=WNkn+N=WNk+Nn, где WNkn=e−i2πNkn

## Алгоритм БПФ с прореживанием по времени

Чтобы достичь существенного улучшения эффективности необходимо разложить вычисления ДПФ на набор ДПФ меньшего порядка. Алгоритмы, в которых это разложение основано на разложении последовательности xn на меньшие подпоследовательности, называются алгоритмами с прореживанием по времени.

Рассмотрим частный случай N=2ν. xk=r=0N−1xnWNnk, k=0,1,...N−1. Разделим xn на четные и нечетные точки: Xk=n−четныеxnWNnk+n−нечетныеxnWNnk, или, заменяя индексы суммирования на n=2r при четном n и n=2r+1 при нечетном, получим Xk=r=0N2−1x2rWN2rk+r=0N2x2r+1WN2r+1k=r=0N2−1x2rWN2rk+WNkr=0N2−1x2r+1WN2rk, т.к. WN2=WN2, то

| Xk=r=0N2−1x2rWN2rk+WNkr=0N2−1x2r+1WN2rk=Gk+WNkHk | (1.54) |
| --- | --- |

Каждая из сумм является N/2 точечным ДПФ. Первая сумма N/2 точечное ДПФ четных точек исходных последовательностей, а вторая – N/2 точечное ДПФ нечетных точек исходных последовательностей. Хотя индекс k простирается на N значений, k=0,1,…,N-1, каждая из сумм требует вычислений только для k от 0 до N/2-1, т.к. G(k) и H(k) периодичны по k с периодом N/2.

После того, как ДПФ, соответствующие двум суммам в (1.54), вычислены, они объединяются и дают N-точечное ДПФ Xk.

N/2 точечное ДПФ

X(0)

X(2)

X(4)

X(6)

G(0)

G(1)

G(2)

G(3)

N/2 точечное ДПФ

X(1)

X(3)

X(5)

X(7)

H(0)

H(1)

H(2)

H(3)

Рис. 1.4. Разложение 8-точечного ДПФ

X(0)

X(4)

Рис. 1.5. Разложение 4-точечного ДПФ.

WN22

WN23

N/2 точечное

ДПФ

X(0)

X(4)

G(0)

G(1)

WN20

WN21

N/2 точечное

ДПФ

X(2)

X(6)

G(2)

G(3)

Рис. 1.6. 2-х точечное ДПФ.

Проведя разложение максимально возможное число раз, получим общее число комплексных умножений и сложений, равное Nlog2N.

## Вычисления с замещением

Направленный граф для полного разложения восьмиточечного ДПФ в алгоритме с прореживанием по времени изображен на Рис. 1.7. На каждой ступени вычислений происходит преобразование множества из N комплексных чисел в другое множество из N комплексных чисел. Этот процесс повторяется η=log2N раз, определяя в результате дискретное преобразование Фурье. Обозначим последовательность комплексных чисел, получающихся на m-ой ступени вычисления, через Xml, где l =0,1,...N−1 и m=1,2,…η. Можно считать Xml входным массивом, а Xm+1l выходным массивом на m+1 ступени вычислений. Таким образом, для случая N=8:

X00=x0; X01=x4;X02=x2;X03=x6

X04=x1; ;X06=x3;X07=x7

Основным вычислением на графе является вычисление по схеме «бабочка» Рис. 1.8.

Рис. 1.7. Схема 8-точечного БПФ.

Рис. 1.8.

Рис. 1.9.

Уравнение, соответствующее этому графу, имеет вид:

| Xm+1p=Xmp+WNrXmq Xm+1q=Xmp+WNr+N2Xmq | (1.55) |
| --- | --- |

Учитывая, что WNN2=e−iπ=−1, получаем:

| Xm+1p=Xmp+WNrXmq Xm+1q=Xmp−WNrXmq | (1.56) |
| --- | --- |

Следовательно, так как имеются N/2 бабочек вида (1.56) на каждую ступень и log2N  ступеней, общее требуемое число умножений N2log2N. Ясно, что для вычисления элементов p и q m+1-го массива требуются комплексные числа, расположенные на местах p и q m-го массива. Поэтому реально необходим только один комплексный массив из N элементов.

Чтобы вычисления выполнялись так, как сказано выше, входные данные должны быть записаны в необычном порядке, который называется двоичной инверсией.

Если (n0,n1,n2) – двоичное представление номеров последовательности xn, то элемент последовательности x(n2n1n0) запоминается в массиве на месте X(n0n1n2).

X0000=x000;X0001=x100;X0010=x010;

X0011=x110;X0100=x001;X0101=x101;

X0110=x011;X0111=x111.

Объяснить этот факт можно с помощью следующей схемы:

Рис. 1.10. Двоичная инверсия.

int math_inverse_bits( int value, int bits ) // инвертируем биты для преобразования Фурье { int result = 0 ; int mask = 1 << (bits-1) ; for ( int i=0; i<bits; i++ ) { if ( value & mask ) result ¦= 1 << i ; mask = mask >> 1 ; } return ( result ) ; } BOOL math_fft( double* dbl_array, int* nSize ) { // определяем длину для преобразования фурье int tmp_size = *nSize ; for( int M=0; tmp_size>1; tmp_size/=2,M++ ) ; int fft_size = 1 << M ; // 1<<M == 2^M // подготавливаем массив std::complex<double>* fft_array = new std::complex<double>[ fft_size ] ; ASSERT( fft_array ) ; // устанавливаем порядок для fft for ( int i=0; i<fft_size; i++ ) { fft_array[ math_inverse_bits(i,M) ] = std::complex<double>(dbl_array[ i ],0.0) ; } double pi = 3.141592653589793 ; // M этапов for ( int l=0; l<M; l++ ) { int le = 1 << (l+1) ; // le - смещение между бабочками int le1 = le >> 1 ; // le1 - размер бабочки std::complex<double> U ( 1.0, 0.0 ) ; std::complex<double> W ( cos( pi / le1 ), sin( pi / le1 ) ) ; for ( int j=0; j<le1; j++ ) { for ( int i=j; i<fft_size; i+=le ) { int ip = i + le1 ; std::complex<double> T = fft_array[ ip ] * U ; fft_array [ ip ] = fft_array[ i ] - T ; fft_array [ i ] = fft_array[ i ] + T ; } U *= W ; } } for ( i=0; i<fft_size / 2 ; i++ ) { dbl_array[ i ] = std::abs( fft_array[ i ] ) ; } *nSize = fft_size / 2 ; delete[] fft_array ; fft_array = NULL ; return ( TRUE ) ; }

Рис. 1.11. Пример программы БПФ на языке C++.